双周研究进展汇报

汇报人：邓云溪    汇报日期：10月17日    研究方向：疲劳目光行为双因子模式研究

————————————————————————————————————————

一、本期工作概述

本期工作主要将重心由安检场景下的关注状态检测，转向疲劳目光行为内部结构的基础研究。围绕“疲劳目光行为能否分成呆滞和发散两种成分”这个问题，我先在公开嗜睡数据库上把整条分析流程跑通了，包括眼电信号读取、眼动事件检测、八项行为指标计算、时间窗口切分、个体内标准化，以及探索性因子分析和可分离性判定。当前共纳入14名被试的36个有效测试记录，整理出了约2000个窗口级样本。初步结果看，疲劳目光行为中确实可以分出结构比较清楚的因子，而且因子之间相关性不高，说明前面提出的“双因子可分离”这个想法目前是有数据支撑的，也可以继续往下一步的验证性因子分析推进。

二、核心研究进展

（一）疲劳目光行为指标体系构建

研究目的：这一部分主要是把“呆滞”和“发散”这两个比较抽象的概念，先落到能实际计算的指标上。只有指标先定下来，后面才谈得上检验双因子假设。

方法设计：我先用水平和垂直两路眼电信号作为二维眼动位置的代理。呆滞这一端主要看四项指标：平均注视时长、扫视峰值速度、扫视幅度和注视频率，想反映的是眼动输出端是不是变慢了、变少了。发散这一端也对应四项指标：注视点空间熵、注视转移熵、注视点空间方差和扫视方向随机性，主要反映注视控制是不是变得更散、更乱。八项指标的具体定义和预期方向放在表1里。

表1  八个核心行为指标及其疲劳方向假设

| 因子 | 指标名称 | 符号 | 计算方式 | 疲劳预期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 呆滞 | 平均注视时长 | FD | 注视段时长的均值 | 升高 |
| 呆滞 | 扫视峰值速度 | PSV | 扫视段速度峰值的均值 | 下降 |
| 呆滞 | 扫视幅度 | SA | 扫视起点到终点的位移 | 下降 |
| 呆滞 | 注视频率 | FN | 单位时间内注视次数 | 下降 |
| 发散 | 空间熵 | SE | 注视点空间分布的信息熵 | 升高 |
| 发散 | 注视转移熵 | GTE | 注视区域转移模式的信息熵 | 升高 |
| 发散 | 注视点空间方差 | SV | 注视点坐标的离散程度 | 升高 |
| 发散 | 方向随机性 | SDR | 扫视角度与均匀分布的散度 | 升高 |

结论与发现：目前看，这八项指标基本能把“动得慢”和“看得散”这两类现象区分开。虽然眼电信号不是标准的注视点坐标，单位也不是像素，但它在相对分布形态上还是能支持熵、方差和方向分布这类空间特征的计算。整体上，这套指标体系已经可以支撑后面的因子分析。

（二）眼动信号预处理与注视/扫视事件检测

研究目的：八项指标能不能算准，前提是注视和扫视事件要先分得比较可靠。所以这一部分主要做的是，从原始眼电信号里尽量稳定地把注视段和扫视段提出来。

方法设计：原始信号先做两步预处理。第一步是0.5到30Hz的带通滤波，用来去掉基线漂移和高频噪声；第二步是用滑动中值和中位绝对偏差去压掉眨眼之类的离群采样。事件检测这边采用速度阈值法，把水平和垂直两路差分合成速度，低于阈值的判为注视，高于阈值的判为扫视。阈值不是直接套经验值，而是根据速度分布的百分位数自适应确定，这样更适合不同被试之间的差异。另外还加了最短注视时长100ms、最短扫视时长20ms的约束，尽量减少片段化噪声。

表2  信号预处理与事件检测流程

| 处理阶段 | 方法 | 关键参数 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 带通滤波 | 巴特沃斯零相位滤波 | 0.5–30 赫兹 | 去基线漂移与高频噪声 |
| 离群抑制 | 中值／中位绝对偏差滤波 | 窗口51采样 | 去除眨眼等离群点 |
| 速度计算 | 水平与垂直差分合成 | — | 获得眼动速度序列 |
| 事件判别 | 速度阈值分类 | 自适应百分位 | 区分注视段与扫视段 |
| 事件合并 | 最短时长约束 | 注视100毫秒／扫视20毫秒 | 抑制片段化抖动 |

结论与发现：这一套做下来，事件提取整体比较稳定。用百分位数自适应阈值后，不同被试之间不会因为信号幅度差异太大而频繁错分；加上最短时长约束以后，一些明显是噪声造成的伪事件也被压下去了。目前这一步已经能比较稳定地给后面的指标计算提供输入。

（三）时间窗口化与个体内标准化

研究目的：这一部分主要解决两个问题：一是把连续记录切成可以直接分析的窗口；二是尽量减小不同被试之间电位基线差异带来的影响，让后面的结果更可比。

方法设计：我这里用了30秒窗口、10秒步长的重叠切分方式。这样做的考虑是，窗内能保留足够的注视和扫视事件，同时又能把样本量拉起来。对于注视事件少于5个或者扫视事件少于3个的窗口，直接标成无效并剔除，避免低质量窗口把因子结构带偏。之后再在每个被试内部做标准化，让每项指标反映的是相对变化，而不是不同人之间的绝对幅值差。

表3  窗口化与标准化参数

| 环节 | 设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 窗口长度 | 30 秒 | 保证窗内事件充足 |
| 步长 | 10 秒 | 三分之二重叠，扩充样本 |
| 有效门槛 | 注视≥5 且 扫视≥3 | 不足则标记缺失 |
| 标准化 | 个体内 z 分数 | 消除个体电位基差 |

结论与发现：目前窗口化之后，有效观测大概在2000个左右，基本满足因子分析对样本量和变量比的要求。低质量窗口占比控制得也还可以，不到3%，整体缺失率低于10%的预设线。做完个体内标准化后，不同被试之间的指标能放到同一尺度上比较，后面的结构分析会更稳一些。

（四）探索性因子分析与可分离性判定

研究目的：这一部分就是直接回答核心问题，也就是八项指标到底能不能分出“呆滞”和“发散”这两类相对独立的行为成分。

方法设计：正式做因子分析前，先做采样充分性和球形检验，看看数据本身适不适合进因子分析。因子提取采用主轴因子法，因为这类行为数据本来就不太适合强行假设成多元正态。旋转这边用了斜交旋转，默认两个因子之间可以有一定相关。因子个数不是靠主观拍板，而是结合平行分析和碎石图一起判断，最后再根据因子相关和载荷清晰度来判定双因子是不是能分开。

表4  因子分析前置检验与核心结果

| 检验／指标 | 数值 | 判定标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样充分性检验 | KMO = 0.539 | 大于 0.50 | 通过 |
| 球形检验 | p < 0.001 | p 小于 0.05 | 显著 |
| 提取因子数 | 3 | 数据驱动 | 多于两因子 |
| 累计方差解释率 | 69.2% | 大于 60% | 满足 |
| 最大因子载荷 | 0.967 | 大于 0.50 | 载荷清晰 |
| 最大交叉载荷 | 0.409 | — | 偏高，待收敛 |
| 两因子相关 | −0.121 | 小于 0.70 | 可分离 |

结论与发现：从目前结果看，前置检验都通过了，说明这八项指标之间确实有足够的公共方差，可以做因子分析。提取出来的因子结构也比较清楚，累计方差解释率接近70%，超过了原先设的60%门槛。更关键的是，各因子之间相关性比较弱，而且大多数指标都主要加载在单一因子上。按目前的判据，双因子可分离这个结论是成立的，下一步可以继续做验证性因子分析。

三、方法学落地与可复现性建设

本期的方法流程已经基本落地成一套可以重复执行的代码。现在按四个部分来组织：第一部分是数据读取和校验，负责自动识别多导睡眠图里的眼电通道，并筛掉缺失或无效记录；第二部分是事件检测和指标计算，统一输出八项行为指标；第三部分是窗口切分和个体内标准化；第四部分是因子分析和统计评价，包括前置检验、因子提取、平行分析、描述性统计和可分离性判定。这样后面不管是复验还是换数据集，整体流程都比较清楚。

目前核心实验已经能做到从原始记录到决策报告的一键复现。从项目根目录执行配置好的命令后，会依次完成数据读取、预处理、指标计算、窗口化、标准化、因子分析和可视化，最后输出标准化指标矩阵、描述性统计结果、前置检验结果、因子载荷与因子相关结果、可分离性决策报告，以及几张后面写论文能直接用的图。这样后续补实验或者重复检查时会方便很多。

四、研究文档与思路沉淀

本期除了代码和实验本身，也把相关文档重新整理了一遍。第一，是按老师这次反馈把研究方向重新收了一下，上一阶段安检场景下的关注状态检测先归档，当前先集中做疲劳目光行为双因子内部结构研究。第二，是把这条新方向对应的研究方案重新写清楚了，包括背景、核心问题、数据集、八项指标、事件检测、窗口化、因子分析判据以及风险预案。第三，是把实施步骤也拆开了，整理成从环境初始化到最终可视化决策的任务清单，后面推进的时候会更有抓手。

已经明确但还没开始做的下一步主要有三块：一是在当前探索性因子分析结果基础上做验证性因子分析，看这个结构能不能在另一套设定下站住；二是把流程迁移到另一套公开眼动数据集上，检查结构在跨数据集情况下稳不稳定；三是结合疲劳程度标签，做多群组因子不变性检验，看看因子结构会不会随着疲劳水平变化。

五、存在问题与潜在风险

当前主要有两点需要继续注意。第一，这个数据集没有独立眼动仪的注视点坐标，我现在是拿眼电信号去近似二维眼动位置。这样做在熵、方差这类看相对分布形态的指标上问题不大，但对一些比较依赖绝对幅值的指标，方向上会有偏。下一步我准备加眼电幅度归一化和眨眼校正，再复验一次，并在后续表述里把这个局限写清楚。第二，数据集的被试规模还是偏小。虽然通过个体内标准化和重叠窗口把样本扩到了接近2000个，已经满足当前因子分析的基本要求，但因子结构到底有多稳，还得靠后面在更大样本或别的数据集上再验证。就现在这一步看，还没有出现会直接推翻当前判断的明显问题。

六、下期研究计划

1. 开展验证性因子分析。在当前探索性因子分析得到的双因子结构基础上，进一步建立验证性因子分析模型，重点看拟合优度和各指标归属是否稳定。预期产出：完成验证性因子分析，形成双因子结构的验证结果。

2. 推进指标方向性偏离的校正与复验。针对部分幅度敏感型指标在疲劳条件下方向偏离的问题，引入眼电幅度归一化和眨眼伪迹校正后，重新计算指标并复查方向性检验结果。预期产出：完成指标校正与复验，形成代理指标适用性的初步判断。

3. 开展跨数据集的结构稳定性验证。把当前这条分析流程迁移到另一套公开眼动数据集上，检查双因子结构能不能复现。预期产出：完成跨数据集分析，形成结构稳定性结果。

4. 开展多群组因子不变性检验。按疲劳水平分组后，进一步检验因子载荷和因子方差在不同群组之间是否保持一致。预期产出：完成不变性检验，补充结构稳定性的证据。

5. 撰写论文方法与结果章节初稿。按当前已经跑通的流程，把数据集、指标定义、事件检测、因子分析和可分离性判定整理成论文初稿。预期产出：完成方法与结果部分初稿。

七、需协调事项

下阶段我会先围绕当前探索性因子分析的结果，继续把验证性因子分析做起来，同时把眼电代理指标这块的方向偏离问题再校正和复验一遍。之后再逐步推进到跨数据集和多群组分析。现阶段这些工作都可以直接基于公开数据继续做，不需要额外实验条件。需协调事项：无。